# Magnetický skinefekt vo vodivej feromagnetickej doske.

Úlohy:

1.	Na predloženej vzorke feromagnetického materiálu (FeSi plech) určte meraním permeabilitu  pri harmonickej zmene intenzity magnetického poľa H(t) s amplitúdou  Hm = 0,2 A/m  pri  frekvencii  f = 50 Hz.

2.	Vypočítajte hĺbku vniku   pri frekvencii f = 50 Hz a porovnajte ju s hrúbkou plechu..

3.	Odmerajte závislosti veľkosti a fázy fázora strednej hodnoty magnetickej indukcie BS. od frekvencie pri konštantnej hodnote amplitúdy intenzity magnetického poľa Hm =  0,2  A/m. Z nameraných hodnôt nakreslite hodograf fázora BS  v závislosti od frekvencie.

4.	Vypočítajte veľkosť a fázu strednej hodnoty magnetickej indukcie BS.  z teoretických vzťahov (pre frekvencie z predošlej úlohy) a porovnajte ich s výsledkami získanými experimentálne. Diskutujte ich prípadnú rozdielnosť.

## Analýza úlohy.

Ak do homogénneho stacionárneho magnetického poľa vložíme rozľahlú elektricky vodivú feromagnetickú dosku tak, aby povrch dosky bol rovnobežný s vektorom magnetickej indukcie B resp. intenzity magnetického poľa H, potom (za predpokladu malej hrúbky dosky voči jej ostatným rozmerom) bude magnetické pole v doske rozložené prakticky tiež homogénne (obr.1a, parameter w= 0). Pre intenzitu magnetického poľa H na rozhraní dosky a okolitého prostredia platí zo zákona pre lom siločiar rovnosť tangenciálnych zložiek. Preto bude intenzita magnetického poľa H, ktorá má na rozhraní len tangenciálnu zložku vo vnútri dosky rovnaká ako v jej okolitom prostredí (pôvodné homogénne magnetické pole). Súčasne platí, že magnetická indukcia v doske vzrastie r - krát oproti magnetickej indukcii vo vzduchu. Pri časovej zmene magnetického poľa vzniknú vo vodivej doske indukované (vírivé) prúdy. Magnetické pole týchto vírivých prúdov ovplyvní pôvodné homogénne magnetické pole, čoho dôsledkom je výsledné nerovnomerné rozloženie magnetického poľa v doske. Toto nerovnomerné rozloženie sa javí ako “vytláčanie” magnetického poľa k povrchu dosky a nazývame ho magnetickým skinefektom. Pri konštantnej intenzite magnetického poľa H0 na povrchu dosky bude sa so zvyšovaním frekvencie jej rozloženie v priereze dosky značne meniť (pozri H(x) pre parametre w1, w2 na obr.1a) a tým stredná hodnota Hs  klesať. Z hľadiska technickej praxe predstavuje magnetický skinefekt závažný problém. Nerovnomerné rozloženie magnetického poľa v doske spôsobuje nerovnomerné nasycovanie magnetického obvodu čo je potrebné uvážiť pri návrhu magnetických obvodov. Snaha o potlačenie nepriaznivých účinkov uvedeného javu viedla pri magnetických obvodoch elektrických strojov a prístrojov k realizácii magnetických obvodov poskladaním z tenkých izolovaných feromagnetických plechov (obr.1b).alebo pre vyššie frekvencie použitím magnetických materiálov s vysokým elektrickým odporom - ferity.

- (b)

Obr.1 Rozloženie amplitúdy intenzity magnetického poľa v priereze magnetickej dosky

Z teoretického hľadiska je problém rozloženia elektromagnetického poľa v nekonečne rozľahlej vodivej magnetickej doske vloženej do homogénneho, harmonicky sa meniaceho poľa jedným zo známych analytických riešení  1 . Riešenie vychádza z predpokladu rovnakej intenzity magnetického poľa na oboch stranách dosky (vloženej do mag. poľa) ktorá je vyjadrená komplexným vektorom H0. Z dôvodov predstavy kolmého vniku rovinnej elektromagnetickej vlny do feromagnetika z oboch strán bude intenzita elektrickej zložky E0  na protiľahlých stenách opačného smeru (podľa obr.2). Smer vniku rovinnej vlny je zhodný so smerom Poyntingových vektorov P.

### Obr.2 Feromagnetická vodivá doska v elektromagnetickom poli

Vektor intenzity magnetického poľa na povrchoch dosky ( t.j. pre x = ±d/2) má zložku len v smere osi z (obr.2). Pre amplitúdu tohoto vektora platí  Hm = Hz0 = Hz0 . Potom z riešenia vlnovej rovnice  2 ,  3  pre rozloženie z - ovej zložky fázora intenzity magnetického poľa (obr.2.) v doske dostávame Hz(x)=Hz0⋅cosh gxcosh gd/2	(1)

pričom fázor Hz0  je vlastne zložka komplexného vektora H0  v smere osi z H0=Hz0⋅uz	(2)

a   je konštanta šírenia  elektromagnetickej vlny v doske pre ktorú platíg=jwmℵ	(3)

Mieru povrchového javu charakterizuje hĺbka vniku J, ktorá je daná v prípade vodivého prostredia (  » we) vzťahom J=2wm	(4)

Hĺbka vniku je vzdialenosť od povrchu, pri ktorej klesne amplitúda vektora intenzity elektromagnetického poľa na 1/e násobok, tj. na 36,8 % svojej hodnoty na povrchu. Čím bude pomer medzi hrúbkou dosky d a hĺbkou vniku  väčší, tým bude vplyv magnetického resp. elektrického skinefektu vyšší. V dôsledku rastu frekvencie klesá veľkosť hĺbky vniku a tým klesá aj stredná hodnota magnetického toku v priereze dosky. Pre strednú hodnotu fázora magnetickej indukcie platí

Bs=1d⋅−d2d2Bz(x).dx=2Bz0⋅tgh(gd/2)d=Bs.ejjB (5)

kde Bz0 je fázor magnetickej indukcie na povrchu dosky daný vzťahom

Bz0=m⋅Hz0(6)

pričom ak fázu fázora Hz0  zvolíme rovnú nule, je hodograf frekvenčnej závislosti fázora Bs (pre zvolené   materiálové konštanty) daný vzťahom (5) znázornený na obr.3.

##### Obr.3 Hodograf frekvenčnej závislosti fázora strednej hodnoty indukcie Bs

Experimentálnu verifikáciu teoretickej závislosti strednej hodnoty fázora magnetickej indukcie Bs od frekvencie môžeme s uvážením viacerých zjednodušení realizovať pomocou merania na prstencovej vzorke. Rozľahlú feromagnetickú dosku predstavuje izolovaný pás elektrotechnikej oceli Fe97Si3 špirálovite stočený do prstenca (toroidu), ktorého rozmery sú na obr.4. Pri hrúbke pásu d = 0.3 mm je pomer hrúbky k jeho šírke d/h = 0.015 a  rozmer v smere vonkajšieho poľa H môžeme považovať za neohraničený. Vonkajšie pole H vytvoríme pomocou budiaceho vinutia s počtom závitov N1, rovnomerne rozložených po obvode prstencovej vzorky. Veľkosť a fázu fázora strednej hodnoty magnetickej indukcie Bs určíme z merania fázora indukovaného napätia Ui, ktoré sa indukuje v snímacích závitoch s počtom N2 navinutých okolo prstenca.

Obr.4 Prstencová vzorka feromagnetického materiálu

Efektívnu hodnotu harmonického indukovaného napätia určíme zo vzťahu 	(7)

kde N2 je počet snímacích závitov a S je prierez feromagnetického prstenca.. Aby hodnota indukovaného napätia v snímacích závitoch bola dostatočne vysoká, je špirálovite navinutých viacero vrstiev oceľového pásu. Tým ale každý prstenec s rôznym polomerom R má rôznu hodnotu intenzity magnetického poľa Hz0 na jeho povrchoch. Získané hodnoty indukovaných napätí sú preto ustrednené hodnoty príspevkov individuálnych prstencov. Ustrednenie z hľadiska intenzity magnetického poľa na povrchoch individuálnych prstencov zohľadníme zavedením tzv. “strednej dĺžky siločiary” pri výpočte strednej hodnoty intenzity magnetického poľa podľa vzťahu

##### (8)

kde ls = p.Ds je stredná dĺžka siločiary, Ds= (D1 + D2)/2,  N1 je počet závitov magnetujúceho vinutia a Im je maximálna hodnota magnetujúceho prúdu. Aby boli obidva časové priebehy H(t) a B(t) harmonické (predpoklad teoretického riešenia  = konšt.), musí byť feromagnetický materiál magnetovaný v oblasti veľmi nízkych magnetických polí, kde môžeme považovať závislosť B = f(H), ktorá je všeobecne nelineárna,  za lineárnu.

## Postup pri meraní.

Schéma zapojenia je uvedená na obr.5. Prstencová vzorka (toroid) navinutá z izolovaného pásu elektrotechnickej oceli je ovinutá magnetujúcim vinutím, rovnomerne rozloženým po celom obvode vzorky, s počtom závitov N1 a snímacím vinutím s počtom závitov N2. Zdrojom harmonického magnetujúceho prúdu  i je generátor G harmonického napätia s možnosťou regulácie veľkosti napätia ug a frekvencie f. Pomocou voltmetra máme možnosť merať efektívne hodnoty napätí Ug , UR , U1 a Ui, frekvenciu meriame čítačom Č.

Obr. 5 Schéma zapojenia. Počet magnetujúcich závitov je N1 = 32, počet snímacích závitov N2 = 161, hodnota snímacieho odporu R = 57,41 W, hodnota odporu magnetujúceho vinutia RN1  = 0,7 W.

Pri meraní podľa predložených úloh postupujeme nasledovne:

1.	Na určenie magnetickej permeability m (podľa úlohy 1.) pri frekvencii f = 50 Hz a intenzite magnetického poľa H0 = 0,2 A/m nastavíme na generátore zvolenú frekvenciu f a zmenou napätia  Ug  naregulujeme magnetizačný prúd  I  na takú hodnotu, ktorá odpovedá zvolenej intenzite magnetického poľa H0. Pretože prúd I  určujeme meraním napätia na odpore R = 57,41 W, je treba pre zvolenú intenzitu magnetického poľa H0  nastaviť napätie  UR  na hodnotu danú z výrazu

(9)

Túto hodnotu UR  budeme udržiavať konštantnú zmenou výstupného napätia Ug  pri každej frekvencii.

2.	Pri naregulovanej hodnote  napätia UR  a frekvencii f odmeriame veľkosť indukovaného napätia Ui a vypočítame hodnotu magnetickej permeability m, definovanej ako pomer amplitúd strednej hodnoty magnetickej indukcie a intenzity magnetického poľa na povrchu.zo vzťahu 	m=BsH0=Ui4,44.f.N2.S.H0 	(10)

kde S=h.(D1 - D2)/2 je celkový prierez toroidálnej vzorky (obr.4), keď sme zanedbali vplyv hrúbky izolácie.

3.	Meranie frekvenčnej závislosti podľa úlohy 2. robíme tak že postupne zvýšime frekvenciu generátora na najbližšiu vyššiu hodnotu (z doporučeného radu frekvencií 50, 200, 500, 750, 1000, 1300, 1600, 2200, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10 000 Hz). Pre každú z požadovaných hodnôt frekvencií nastavíme opäť vypočítanú hodnotu napätia UR a zmeriame napätia Ui a Ug. Pri nastavovaní napätia UR  (pri každej frekvencii) postupujeme citlivo, aby nedošlo k prekročeniu hodnoty H0 = 0.2 A/m. Veľké zmeny magnetujúceho prúdu spôsobia zmenu magnetického stavu vzorky, ktorá bola pred vlastným meraním odmagnetovaná, a tým aj zmenu permeability pri rovnakej intenzite magnetického poľa na povrchu. Meranie opakujeme  pre všetky doporučené frekvencie,  hodnoty napätí Ui a Ug zaznamenáme do tabuľky.

## Spracovanie výsledkov

Hodnoty veľkosti Bs a fázy B  fázora strednej hodnoty magnetickej indukcie Bs, ktorá je v teoretickom úvode udávaná  ako integrálna veličina, prezentujúca rozloženie magnetickej indukcie elektromagnetickej vlny vo feromagnetiku, môžeme vypočítať pre rôzne uhlové frekvencie w  podľa vzťahu (5), ak poznáme potrebné materiálové konštanty  a m, ktoré vystupujú vo vzťahu pre konštantu šírenia . Elektrická vodivosť materiálu vzorky ktorou je zliatina FeSi je  = 3,3.106 S/m. Keďže pri frekvencii f = 50 Hz je fázor magnetickej indukcie Bs  prakticky vo fáze s fázorom Bz0 (B = 0), budeme hodnotu permeability m získanú experimentálne podľa vzťahu (10) pri frekvencii f =50 Hz  považovať za materiálovú konštantu m vystupujúcu vo vzťahoch pre fázor Bs, nezávislú na zmene frekvencie. Pre demoštráciu vniku elektromagnetickej vlny do feromagnetika môžeme určiť použitím vzťahu (4) hĺbku vniku J. Experimentálne určenie fázora strednej hodnoty magnetickej indukcie Bs urobíme nasledovne: Veľkosť fázora strednej hodnoty magnetickej indukcie Bs určíme pre každú zvolenú frekvenciu z nameraných efektívnych hodnôt indukovaného napätia Ui využitím vzťahu (7) v tvare: Bs=Ui4,44.f.N2.S	(11)

Fázový posuv jB  medzi fázormi Bs a Hz0 (obr. 6a) určíme na základe merania fázového posuvu   medzi fázorom indukovaného napätia Ui  a fázorom budiaceho prúdu I,  pričom ich vzájomný vzťah je zrejmý z fázorového diagramu na obr.6 a). Na určenie fázového posuvu j môžeme využiť tzv. metódu troch napätí. Ako vyplýva z obr.5 pre fázory napätí Ug, UR, a Ul  platí:Ug  =   UR + U1	(12)

Fázor napätia  U1 však nie je presne vo fáze s fázorom indukovaného napätia  Ui z dôvodu nenulového odporu vinutia N1 magnetujúcej cievky. V prípade našej vzorky je hodnota odporu magnetujúcej cievky RN1 =  0,7 W. Zavedením fázorov   U1´  a  UR´  ktorých fázorový diagram je na obr.6 b) ako   U1¢=N1N2⋅Ui              a           UR¢=UR+I⋅RN1   	(13)

môžeme na určenie fázy j využiť trojuholník napätí  Ug,U1´, UR´ čím vylúčime chybu merania vplyvom úbytku napätia na odpore magnetujúcej cievky.

### Obr.6

#### Uhol  (obr. 6b) určíme z kosínovej vety  cosj=Ug¢2−UR¢2−U1¢22.UR¢.U1¢	(14)

kde pre napätia platí: UR¢=UR⋅1+RN1R           a             U1¢=N1N2⋅Ui	(15)

Keďže (ako vidno z obr.6 b) platí B +  = p/2, dostávame vzťah pre fázové oneskorenie B fázora strednej hodnoty indukcie  Bs   za fázorom intenzity magnetického poľa na povrchu  Hz0

B =   - p/2	(16)

## Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt

Hz0 = 0,2 A/m            UR [mV] =                              m  [H/m] =

| experimentálne výsledky |  |  |  |  |  |  | teoret. hodnoty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hodnoty namerané |  |  | hodnoty vypočítané |  |  |  | (vypočítané) |  |
| f [Hz] | Ug [mV] | Ui [mV] | U´R [mV] | U´1 [mV] | Bs [mT] | jB [deg] | Bs [mT] | jB [deg] |

## Dodatok

Vzťah pre výpočet intenzity magnetického poľa vo vzorke ktorá má tvar prstenca, tzv. uzatvorený magnetický obvod, získame pomocou “zákona prietoku”  lH.dr=i=N.i	(1)

ktorý vyplýva (použitím Stokesovej vety) z prvej Maxwellovej rovnice, ktorá v prípade  » we má tvarrot H=J	(2)

Ak integráciu po uzatvorenej dráhe uskutočníme po kružnici o polomere R0 , potom v prípade prstencovej vzorky bude mať dráhový element dr vždy  rovnaký smer ako vektor H  a teda platí

##### 2p.R0.H(t)=N1.i(t)  	(3)

kde N1 je počet závitov magnetujúcej cievky. Z uvedeného vyplýva, že intenzita magnetického poľa  v prstenci narastá od vonkajšieho priemeru prstenca k priemeru vnútornému. Stredná hodnota intenzity mag. poľa je potom definovaná pre “strednú dĺžku”  ls.

Indukované napätie v snímacom vinutí N2 pri ľubovolnom periodickom spôsobe magnetovania nemá jednosmernú zložku, takže platí         0T|ui(t)|.dt=2Dys=2(ysmax−ysmin)		(4)

kde  s max   je  maximálna hodnota stredného viazaného magnetického toku a  s min   jeho minimálna hodnota. Stredná hodnota indukovaného napätia je definovaná vzťahom

Uis=1T0T|ui(t)|.dt	(5)       a teda 	Dys=Uis.T2	(6)

V prípade symetrického magnetovania, keď  s max  = - s min  a teda   s =  2.sm, dostávame pre amplitúdu strednej hodnoty viazaného magnetického toku       ysm=Uis4f	(7)

a pri harmonickej zmene magnetického toku, tým aj indukovaného napätia, platí pre efektívnu hodnotu indukovaného napätia vzťah Ui=p2.2⋅Uis=4,44.f.ysm=4,44.f.N2.S.Bm	(8)