Jirchář Václav, Stárek Zdeněk

Voltampérové charakteristiky

Pomůcky

Zdroj napětí, voltmetr, ampérmetr, žárovka, odpor, polovodičová dioda.

## Úkol

Zjistěte voltampérové charakteristiky žárovky, lineárního odporu a polovodičové diody.

Teorie

Polovodičová dioda se skládá ze dvou typů polovodičů, typ N přenáší elektrony, typ P protony. Vlivem působení elektrického pole vzniká přechod elektronů mezi jednotlivými polovodiči, což je známo coby difúze, a vnitřní elektrické pole .To má za následek, že diodou prochází elektrický proud ve směru propustném a ve směru závěrném protéká naopak jen zanedbatelný závěrný proud.

Postup

- Podle obrázku 1.1 do elektrického obvodu zapojíme polovodičovou diodu v propustném směru.

- Poté změříme nepropustný směr diody přepólováním zdroje napětí

- Změříme 12V, 2,2W žárovku a lineární odpor

obr 1.1

| odpor | 90Ω |
| --- | --- |
| V | mA |
| 0 | 0 |
| 2 | 22,5 |
| 4 | 44,3 |
| 6 | 66,5 |
| 8 | 88,4 |
| 10 | 110,1 |

| žárovka | 12V, 0,25A |
| --- | --- |
| V | mA |
| 0 | 0 |
| 2 | 80 |
| 4 | 110 |
| 6 | 145 |
| 8 | 170 |
| 10 | 190 |

| LEDdioda | propust. |
| --- | --- |
| V | mA |
| 1,5 | 0 |
| 2 | 8 |
| 2,25 | 21,7 |
| 2,5 | 38,6 |
| 2,75 | 50 |
| 3 | 63,7 |

| LEDdioda | závěrný |
| --- | --- |
| V | mA |
| 0 | 0 |
| 1 | 0.01 |
| 2 | 0,02 |
| 3 | 0,03 |
| 4 | 0,04 |
| 5 | 0,04 |